- 附件

- 中国沿海“商渔船碰撞高风险警示区”相关情况表

| 编号 | 所处海域 | 警示区名称 | 警示区范围 | 面积 （平方公里） | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北纬35度以北海域警示区。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 秦皇岛沿海 | 秦皇岛东南部水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（39°41′54.40″N 119°38′20.32″E）、点2（39°40′07.76″N 119°39′36.30″E）、点3（39°45′25.44″N 119°51′51.78″E）、点4（39°47′11.94″N 119°50′23.06″E）四点连线范围内。 | 128.6 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 2 | 唐山沿海 | 曹妃甸东部水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（38°45′34.00″N 118°45′00.00″E）、点2（38°43′46.00″N 119°07′25.00″E）、点3（38°50′15.00″N 119°08′10.00″E）、点4（38°51′47.00″N 118°46′05.00″E）四点连线范围内。 | 628.2 | 1.该水域位于曹妃甸船舶定线制东端，是老铁山水道至曹妃甸、天津港商船的必经之路，商船流量大、船型大。2.从大清河卫东渔港出海的渔船南行航路与商船航路交叉。3.渔船在该区域停泊、捕捞时容易与商船发生碰撞风险。 |
| 3 | 黄骅沿海 | 黄骅东北部水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（38°32′15.00″N 118°30′01.00″E）、点2（38°29′13.00″N 118°30′39.00″E）、点3（38°26′53.00″N 118°06′00.00″E）、点4（38°35′41.00″N 118°06′00.00″E）、点5（38°35′41.00″N 118°08′27.00″E）、点6（38°30′23.00″N 118°08′27.00″E）六点连线范围内。 | 398.0 | 1.南排河进出港渔船航迹与黄骅两条主航道交叉。2.渔船航迹与长山水道、老铁山水道进出黄骅港的商船航路交叉重叠。3.黄骅港疏浚抛泥的施工船与渔船作业水域重叠，容易发生施工船舶与渔船的碰撞风险。 |
| 4 | 旅顺牤牛岛西 | 旅顺深水航路商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（39°15′25.2″N/121°00′38.4″E）、点2（38°56′45.6″N/120°57′03.0″E）、点3（38°57′21.6″N/120°50′27.6″E）、点4（39°16′21.0″N/120°52′25.2″E）四点连线范围内。 | 900.9 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2.商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 5 | 三山岛周边 | 大连湾及大窑湾水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点（38°53′36.0″N/121°53′45.6″E）为圆心、半径9海里的圆形范围内。 | 872.4 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2.商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 6 | 渤海海峡老铁山水道 | 老铁山水道商渔船碰撞高风险警示区 | 以点（38°35′51.4″N/120°55′14.9″E）为圆心、半径6.5海里的圆形范围内。 | 455.2 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2.商渔船密度大。3.老铁山水道东西行与南北航行船舶航线交叉极易形成交叉会遇局面，交通环境复杂。4.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 7 | 渤海海峡老铁山水道 | 老铁山水道东部水域商渔碰撞高风险警示区 | 1（38°26′00″N/121°01′00″E）、点2（38°30′00″N/121°04′00″E）、点3（38°27′00″N/121°30′00″E）、点4（38°16′30″N/121°24′30″E）四点连线范围内。 | 555.7 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2.商渔船密度大。3.周边水域近十余年商渔船碰撞事故多发。 |
| 8 | 黄海北部 | 长山水道西部水域商渔碰撞高风险警示区 | 以点1（38°00′00″N/120°16′00″E）、点2（38°08′30″N/120°16′00″E）、点3（38°08′30″N/120°31′00″E）、点4（38°00′00″N/120°31′00″E）四点连线范围内。 | 342.9 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2.商渔船密度大。3.周边水域近十余年商渔船碰撞事故多发。 |
| 9 | 黄海北部 | 长山水道东部水域商渔碰撞高风险警示区 | 以点1（37°55′18.6″N/121°22′07.2″E）、点2（37°51′39.0″N/121°21′00.0″E）、点3（37°55′10.8″N/121°02′57.0″E）、点4（37°58′54.0″N/121°04′13.8″E）四点连线范围内。 | 306.9 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2.商船渔船密度大。3.周边水域近十余年商渔船碰撞事故多发。 |
| 10 | 威海北部 | 威海北部水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（37°42′57.6″N/122°14′49.8″E）、点2（37°37′43.2″N/122°12′48.0″E）、点3（37°42′25.2″N/121°54′32.4″E）、点4（37°47′39.6″N/121°56′32.4″E）四点连线范围内。 | 455.8 | 1.商船习惯航路与渔船作业水域重叠。2.商船渔船密度大。3.商船航路离渔港水域近，商船航路与进出港渔船交通流交会。4.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 11 | 成山头北部 | 成山头北部水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点（37°40′54.5″N/122°40′41.9″E）为圆心、半径6.5海里的圆形范围内。 | 455.3 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2.商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 12 | 石岛东南 | 石岛东南通航水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（36°31′57.0″N/122°44′45.6″E）、点2（36°58′37.8″N/122°44′45.6″E）、点3（36°58′37.8″N/122°53′51.0″E）、点4（36°31′57.0″N/122°53′51.0″E）四点连线范围内。 | 1037.6 | 1.商船习惯航路与渔船作业水域重叠。2.为通航密集区， 商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。4.远海作业渔船途经该水域易于过路商船形成交叉会遇局面。 |
| 13 | 威海南部 | 威海南部水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（36°47′06.0″N/122°37′51.0″E）、点2（36°26′10.8″N/122°15′46.8″E）、点3（36°36′24.0″N/122°06′04.8″E）、点4（36°50′37.8″N/122°34′29.4″E）四点连线范围内。 | 1231.5 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2.商船渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。4.附近水域锚泊船、进出港商船较多，渔港作业渔船多，商渔船碰撞风险高。 |
| 北纬35度至北纬26度30分之间海域警示区。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 射阳河口 | 射阳河口水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点（33°52′17.8″N/120°35′26.5″E）为圆心、半径4.5海里的圆形范围内。 | 218.2 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2.商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 15 | 吕四港外海 | 南通吕四渔港东侧水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（32°07′24.6″N/122°25′53.4″E）、点2（32°23′24.6″N/122°25′53.4″E）、点3（32°23′24.6″N/122°38′18.6″E）、点4（32°07′24.6″N/122°38′18.6″E）四点连线范围内。 | 804.6 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2.商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 16 | 长江口北部 | 长江口北部水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（32°13′54″N/122°59′30″E）、点2（32°13′54″N/122°55′12.8″E）、点3（31°38′12″N/122°55′12.8″E）、点4（31°38′12″N/122°59′30″E）四点连线范围内 | 525.2 | 1.南北习惯航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发，事故主要集中在122°45′E至123°E之间。 |
| 17 | 舟山海礁西侧 | 海礁西侧航路水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（30°34′09.0″N/122°58′30.6″E）、点2（30°48′36.0″N/122°58′30.6″E）、点3（30°48′36.0″N/123°01′52.2″E）、点4（30°34′09.0″N/123°01′52.2″E）四点连线范围内。 | 193.6 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 18 | 舟山 | 小板门及宁波舟山港附近水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（29°54′15.6″N/122°39′48.0″E）、点2（29°54′00.6″N/122°37′00.0″E）、点3（30°20′50.4″N/122°34′53.4″E）、点4（30°21′05.4″N/122°37′40.8″E）四点连线范围内。 | 298.9 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 19 | 舟山 | 外甩礁东侧附近水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点（30°09′57.2″N/123°00′22.3″E）为圆心、半径5.5海里的圆形范围内。 | 325.9 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 20 | 宁波象山 | 浙江沿海外航路象山段水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（29°24′12.0″N/122°33′03.6″E）、点2（29°03′54.0″N/122°20′08.4″E）、点3（29°06′18.6″N/122°15′06.0″E）、点4（29°26′29.4″N/122°28′01.2″E）四点连线范围内。 | 520.0 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 21 | 台州温岭 | 浙江沿海西航路温岭段水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（28°15′00.0″N/121°47′37.2″E）、点2（28°05′16.8″N/121°38′07.2″E）、点3（28°07′06.0″N/121°35′45.0″E）、点4（28°16′58.2″N/121°45′04.8″E）四点连线范围内。 | 162.9 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 22 | 温州洞头 | 洞头附近水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（27°48′06.6″N/121°21′17.4″E）、点2（27°40′49.8″N/121°12′31.8″E）、点3（27°42′56.4″N/121°10′32.4″E）、点4（27°50′10.2″N/121°19′15.6″E）四点连线范围内。 | 126.8 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 23 | 温州鳌江口 | 鳌江口附近水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（27°33′06.6″N/120°51′24.0″E）、点2（27°25′12.0″N/120°44′38.4″E）、点3（27°26′34.2″N/120°42′45.6″E）、点4（27°34′27.0″N/120°49′29.4″E）四点连线范围内。 | 93.2 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 北纬26度30分至北纬12度之间海域警示区。 |  |  |  |  |  |
| 24 | 东引岛东南 | 东引岛东南水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（26°12′26.1″N/120°39′42.2″E）、点2（26°07′21.1″N/120°46′48.3″E）、点3（25°56′36.5″N/120°38′47.8″E）、点4（26°01′37.2″N/120°31′41.2″E）四点连线范围内。 | 402 | 商船航路与渔船作业水域重叠， 商渔船通航密度大。渔船作业方式多样，其作业方式和渔船动态常难以让商船有效辨识。该水域通航外国籍船舶多，与渔船常难以建立有效联系，容易因沟通不畅、避让不协调导致碰撞发生。该水域通航商船吨位大、航速快、惯性大，若发生商渔船碰撞事故，易给渔船造成重大经济损失和人员伤亡。近年来该水域商渔船碰撞事故多发。 |
| 25 | 牛山岛东 | 牛山岛东侧水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（25°14′25.2″N/119°52′42.0″E）、点2（25°16′04.8″N/119°49′47.4″E）、点3（25°27′54.0″N/119°58′52.2″E）、点4（25°26′14.4″N/120°01′46.8″E）四点连线范围内。 | 187.39 | 1.历年来商渔船碰撞事故多发，碰撞风险为红色预警风险。2.商船航路与渔船作业水域重叠。 |
| 26 | 南日岛东南 | 南日岛东南水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（25°02′40.8″N/119°32′25.8″E）、点2（25°04′51.6″N/119°30′49.2″E）、点3（25°12′34.2″N/119°42′15.6″E）、点4（25°10′24.6″N/119°43′50.4″E）四点连线范围内。 | 140.47 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大。3.近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 27 | 乌丘屿西南 | 乌丘屿西南水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（24°53′37.3″N/119°23′05.2″E）、点2（24°50′16.9″N/119°25′36.0″E）、点3（24°43′42.9″N/119°16′41.5″E）、点4（24°47′00.0″N/119°14′07.3″E）四点连线范围内。 | 159.8 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大。3.近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 28 | 厦门湾口 | 厦门湾口东碇附近水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（24°05′16.2″N/118°14′26.4″E）、点2（24°07′18.6″N/118°12′45.6″E）、点3（24°15′22.2″N/118°23′00.0″E）、点4（24°13′18.0″N/118°24′45.0″E）四点连线范围内。 | 130.89 | 1.历年来商渔船碰撞事故多发，碰撞风险为红色预警风险。2.商船航路与渔船作业水域重叠。 |
| 29 | 浮头湾口 | 浮头湾口水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（23°43′19.8″N/117°44′32.4″E）、点2（23°44′54.0″N/117°43′10.8″E）、点3（23°53′53.4″N/117°54′41.4″E）、点4（23°52′18.6″N/117°56′04.2″E）四点连线范围内。 | 113.92 | 1.历年来商渔船碰撞事故多发，碰撞风险为红色预警风险。2.商船航路与渔船作业水域重叠。 |
| 30 | 表角以南 | 粤东表角水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（23°12′09.6″N/116°54′07.2″E）、点2（23°04′21.0″N/116°44′48.0″E）、点3（23°07′02.4″N/116°42′13.8″E）、点4（23°14′52.8″N/116°51′33.6″E）四点连线范围内。 | 168.5 | 1.附近是繁忙渔港水域，进出港商船与进出港渔船交通流交会。2. 商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故较多发。 |
| 31 | 遮浪角西南 | 粤东遮浪角水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（22°30′36.0″N/115°31′49.8″E）、点2（22°25′45.0″N/115°15′52.2″E）、点3（22°33′16.2″N/115°13′21.0″E）、点4（22°38′06.6″N/115°29′26.4″E）四点连线范围内。 | 490 | 1.商船航路离渔港水域近，商船航路与进出港渔船交通流交会。2.商船航路与渔船作业水域重叠。3. 商渔船密度大。4.周边水域近年曾发生商渔船碰撞事故。 |
| 32 | 担杆 | 珠江口担杆水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点（22°06′24.8″N/114°12′40.3″E）为圆心、半径4海里的圆形范围内。 | 172.4 | 1.进出港商船与进出港渔船交通流交会。2.商船航路与渔船作业水域重叠。3. 商渔船密度大。4.周边水域近年曾发生商渔船碰撞事故。 |
| 33 | 桂山 | 珠江口桂山水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点（22°08′10.0″N/113°48′32.8″E）为圆心、半径4海里的圆形范围内。 | 172.4 | 1.进出港商船与进出港渔船交通流交会。2.商船航路与渔船作业水域重叠。3. 商渔船密度大。4.周边水域近年曾发生商渔船碰撞事故。 |
| 34 | 琼州海峡北水道北进口 | 琼州海峡北水道北进口水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点（20°31′19.9″N/110°58′04.8″E）为圆心、半径4海里的圆形范围内。 | 172.4 | 1.进出港商船与进出港渔船交通流交会。2.商船航路与渔船作业水域重叠。3. 商渔船密度大。4.周边水域近年曾发生商渔船碰撞事故。 |
| 35 | 琼州海峡中水道的东进口 | 琼州海峡中水道的东进口水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（20°14′00.6″N/111°05′04.8″E）、点2（20°13′59.4″N/110°57′46.2″E）、点3（20°16′41.4″N/110°57′24.6″E）、点4（20°19′19.2″N/111°04′25.2″E）四点连线范围内。 | 107.0 | 1.进出港商船与进出港渔船交通流交会。2.商船航路与渔船作业水域重叠。3. 商渔船密度大。4.周边水域近年曾发生商渔船碰撞事故。 |
| 36 | 琼州海峡西口 | 琼州海峡西口水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点（20°08′21.8″N/109°51′06.1″E）为圆心、半径5海里的圆形范围内。 | 269.3 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大。3.周边水域近年商渔船碰撞事故多发。 |
| 37 | 涠洲岛西航路南段 | 涠洲岛西航路南段水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点1（20°37′24.0″N/109°27′27.0″E）、点2（20°31′31.2″N/109°21′32.4″E）、点3（20°47′22.8″N/109°05′37.8″E）、点4（20°53′00.6″N/109°11′37.2″E）四点连线范围内。 | 676.7 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大，涠洲岛西航路是进出北部湾港的主要船舶航路。 |
| 38 | 钦州湾南部 | 钦州湾南部水域商渔船碰撞高风险警示区 | 以点（21°27′38.5″N/108°38′07.1″E）为圆心、半径4海里的圆形范围内。 | 172.4 | 1.商船航路与渔船作业水域重叠。2. 商渔船密度大，该段水域是北部湾多条航路的交汇点，通航环境复杂。 |

注：表中坐标采用WGS-1984坐标系，各警示区由其对应的角点连线围成的区域。