附件1

水上水下作业和活动通航安全保障方案

编制与技术评审管理办法

（征求意见稿）

- 为规范水上水下作业和活动通航安全保障方案编制与技术评审管理工作，维护通航秩序，保障通航安全和水域清洁，根据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》等法律法规、规章，制定本办法。

- 本办法所指通航安全保障方案是水上水下作业和活动保障措施方案、应急预案和责任制度文本的合称。

- 需经海事管理机构许可的水上水下作业和活动，其通航安全保障方案的编制与技术评审应当遵守本办法。

- 建设单位、主办单位或者施工单位应当编制水上水下作业和活动通航安全保障方案，保障作业和活动水域水上交通安全和水域清洁。通航安全保障方案应当在申请水上水下作业和活动行政许可时提交。

- 通航安全保障方案由建设单位、主办单位或者施工单位自行编制，海事管理机构不得指定通航安全保障方案编制单位。

- 通航安全保障方案应当包括：

- （一）水上水下作业和活动的基本内容，包括基本概况、进度安排、作业和活动方式，可能影响的水域范围，参与船舶、海上设施或者内河浮动设施等。

- （二）保障措施方案，包括：

- 1.通航环境，包括自然环境、港口环境、水上交通环境、水上交通事故统计分析、导助航设施、其它涉水设施等；

- 2.通航安全影响及风险分析，包括通航安全保障中存在的问题及相关碍航性分析、安全作业和活动条件分析、安全作业区范围合理性分析、水上交通秩序影响分析等；

- 3.通航安全保障及防污染措施，包括作业和活动期通航秩序维护方案、安全警示设施设备、防污染措施等。

- （三）应急预案，包括针对作业和活动中可能发生的人员落水、伤亡，船舶碰撞、搁浅、失控、火灾，船舶污染水域，无关船舶闯入安全作业区等突发性事件和台风、雾、寒潮大风等极端天气的应急组织机构、设备设施配备、应急处置措施等。

- （四）责任制度文本，包括按照法律法规应当建立的安全组织架构、人员职责、安全检查制度、水上交通安全教育培训制度、船舶防污染制度等。

- （五）附录，包括作业和活动位置图、总平面布置图、航道图或者海图、占用水域示意图、安全作业区范围示意图、周边设施关系图等。

- 通航安全保障方案编制的具体结构与内容要求详见附件《水上水下作业和活动通航安全保障方案编制指南》。

- 除本办法第八条（一）至（四）项之外的下列水上水下作业和活动，通航安全保障方案的通航环境、通航安全影响及风险分析、应急预案、责任制度等方面可适当简化：

- （一）时间不超过1个月的勘探、疏浚（航道疏浚除外）作业；

- （二）维修、拆除规模较小且对通航安全影响有限的水上水下构筑物或者设施；

- （三）海事管理机构认可的其它临时性水上水下作业或者活动。

- 编制通航安全保障方案，应当通过现场踏勘、调研等方式充分了解通航环境，征求重大利益相关方的意见并如实记录处理情况，做到搜集资料齐全、分析全面、技术可行、提出的措施具有针对性和可操作性，以保证通航安全保障方案的科学性和合理性。必要时，可征求相关领域专业人员的意见和建议，有关意见和建议应记录在通航安全保障方案。

- 建设单位、主办单位或者施工单位应当对资料的真实性、有效性、合法性，以及通航安全保障方案的内容与结论负责。

- 在内河通航水域或者岸线上、海域进行下列水上水下作业和活动，海事管理机构应当对其通航安全保障方案进行技术评审：

- （一）占用航道、航路、锚地、渡运水域、桥区水域；

- （二）需要调整航路；

- （三）需要采取封航、单向通航等水上交通管制措施；

- （四）工艺复杂且对通航安全影响时间长。

- 但重复性的、紧急抢险的水上水下作业和活动除外。

- 海事管理机构需对通航安全保障方案进行技术评审的，应当书面告知建设单位、主办单位或者施工单位。

- 通航安全保障方案技术评审的主要依据包括：

- （一）水上交通安全及防污染管理的法律、法规、规章及相关规定；

- （二）通航安全及防污染标准和技术规范；

- （三）水上交通安全管理的理论、技术；

- （四）船舶控制理论、技术和航海习惯做法（经验）；

- （五）有关部门的批复文件、相关专题研究结论或者意见等；

- （六）工程设计方案、作业和活动内容及有关技术图纸、资料。

- 技术评审应当判断通航安全及防污染风险分析是否客观、全面，通航安全保障及防污染措施是否合理、有效，应急预案是否具有针对性、可操作性，责任制度是否健全、职责是否清晰。

- 海事管理机构应当组织专家进行技术评审。必要时，可进一步通过函询等方式听取专家意见。

- 技术评审专家人数不少于3人，且总数为单数。专家人选要充分考虑拟评审的通航安全保障方案所涉及的水上水下作业和活动的类别、规模、复杂程度及其对通航安全与周边水域环境的影响程度等因素，专业涵盖要全面，且不得与水上水下作业和活动有利益关系，以确保技术评审的科学性与公正性。

- 专家参加技术评审的，应当填写专家意见表，并签字确认。

- 技术评审专家应当具有航海技术、海事管理、港口与航道工程、船舶工程、海洋工程专业背景，且符合下列条件：

- （一）具有良好的敬业精神和职业道德，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责；

- （二）熟悉本行业国内外发展动态，有关法律法规、国家政策及技术标准规范，有较高的理论水平和较为丰富的实践工作经验；

- （三）具有高级专业技术职称、船长资格证书、引航员证书或者从事与通航相关工作10年以上。

- 技术评审应当自告知建设单位、主办单位或者施工单位之日起15个工作日内完成，所需时间不计算在水上水下作业和活动行政许可审批规定的期限内。

- 专家组评审意见以及专家意见表应当与水上水下作业和活动许可申请材料一并归档。

- 海事管理机构组织的技术评审，费用由海事管理机构按照国家有关规定纳入预算管理。

- 在管辖海域内从事体育、娱乐、演练、试航、科学观测等水上水下活动，或者在内河通航水域进行气象观测、测量、地质调查、大面积清除水面垃圾和可能影响内河通航水域交通安全的其他作业，其通航安全保障方案的编制可参照本办法。

- 本办法自2024年  月  日起施行。《涉水工程施工通航安全保障方案编制与技术评审管理办法》（海通航〔2019〕147号）同时废止。

附件：水上水下作业和活动通航安全保障方案编制指南

附件

水上水下作业和活动通航安全保障方案
编制指南

在我国管辖水域内从事水上水下作业和活动，其通航安全保障方案的编制应遵循以下要求：

# 水上水下作业通航安全保障方案的编制要求

适用于内河通航水域或者岸线、海域的水上水下作业。

封面：（作业名称）通航安全保障方案，标明建设单位或者施工单位名称与落款日期，加盖建设单位或者施工单位公章。

扉页：列明参与通航安全保障方案编制的人员及其工作单位、专业背景、工作年限等情况。

第一章　作业的基本内容

1.1作业名称和基本情况

作业所处位置及其位置图，用经纬度坐标（CGCS2000国家大地坐标系或WGS–84世界大地坐标系）、清晰参照物等表述。作业的具体内容，包括设计方案、设计代表船型（适用时）等。

1.2建设单位和施工单位

建设单位和施工单位完整准确的名称。

1.3核准情况（仅适用于需取得核准手续的作业）

（1）立项批准情况。作业审批、核准或者备案的情况，如获得相关部门批复/核准/备案作业的立项/备案书及获批日期，包括立项批复文件名称（含文号）/备案书（含编号）。

（2）初步设计批准情况。如获得相关主管部门批准作业的初步设计方案及获批日期，包括初步设计批复文件名称（含文号）。

（3）港口岸线使用批准情况（仅限占用港口岸线的作业）。如获得相关主管部门（或者交通运输部）作业使用港口岸线批准及获批日期，包括文件名称（含文号）。

（4）相关主管部门对作业的批准情况。对于文物打捞作业，指文物主管部门的批复文件；对于围填海、海上堤坝、海底管道、海底电（光）缆、海上风电场、海洋牧场、钻井平台等使用海域的海洋工程，指主管部门关于海域使用批准的文件或意见。

1.4作业安排

作业占用水域范围、作业顺序、各阶段的内容和工期、参与作业船舶和设施、抛锚方式及锚缆长度、抛锚示意图、总平面布置图或者总平面蓝图。

1.5船舶、设施的参数和航线、停泊地点

参与作业的船舶和设施的技术参数、拖带航线（适用时）、运输航线。船舶和设施日常停泊地点和避风（潮）停泊地点。

1.6主要作业人员及其联系电话

作业负责人、安全管理员、船舶和设施的船长或者船上负责人及其手机号码。

1.7法律法规和技术标准

与作业通航安全有关的国家和地方现行有效法律、法规、规章、规范性文件，国家标准、行业标准等。

第二章　保障措施方案

2.1通航环境

通航环境资料应当真实、有效且具有针对性，重点描述影响通航安全相关的环境因素。包括自然环境、港口环境及其他涉水设施、水上交通环境、事故险情、导助航设施等。

2.1.1自然环境

（1）气象。作业所在水域的风速风向、气温、降水、雾及能见度、极端天气（如台风、寒潮大风）等与通航安全有关的气象资料。

（2）水文。作业所在水域的水位、流速、潮汐、波浪、冰况（适用时）等与通航安全有关的水文资料。

（3）地质地貌。作业所在水域的河床或海底地形、地质条件、泥沙情况等资料。

（4）其它自然环境。作业所在水域的水深分布、礁石、浅滩、沉船沉物、河道弯曲情况（适用时）等资料。

2.1.2港口环境

（1）港口码头。作业及附近水域的港口现状、码头分布情况。

（2）航道航路。作业所在水域港口相关的航道航路现状，包括通航尺度、航道弯曲情况、水深、航道等级。

（3）锚地。作业所在水域现有锚地的位置、功能、锚泊条件、容量（适用时）等资料。

（4）其它港口设施。除上述港口码头、航道航路、锚地之外的作业所在水域的防波堤、装卸站等其它港口设施。

2.1.3水上交通环境

分析作业及附近水域近1年的船舶流量、交通流组成（包括船舶类型、吨级、尺度等）、交通流行为特征（交通流位置、方向、宽度、密度），附交通流AIS轨迹图及门线图（适用时）。必要时，应对作业及其附近水域船舶流量进行实地观测、统计分析。

2.1.4水上交通事故

作业及附近水域近3年的水上交通事故的统计分析。

2.1.5导助航设施

作业及附近水域已有的航标、VTS系统等设施。

2.1.6其它涉水设施

针对内河水域作业，其它涉水设施系指作业及其附近水域内的桥梁、管线、船闸、水闸、导流堤、潜坝、丁坝等跨/临/拦河建筑物或者构筑物的基本概况。

针对海上作业，其它涉水设施系指作业及其附近水域内的海洋工程、海岸工程的基本概况。

2.2通航安全影响及风险分析

2.2.1作业通航安全影响分析

分析作业各环节与通航安全、通航环境的相互影响，是否占用现有航道航路（包括船舶习惯航线）、锚地（含临时锚地、习惯锚泊水域）等，包括对作业及其周边水域船舶交通流量及其通航安全影响的定性和定量分析。施工期风、流、雾、能见度、波浪等自然条件对施工的影响分析。

2.2.2安全作业条件分析

根据参与作业船舶和设施的参数和作业所处水域水文潮汐情况、航道航路参数、净空尺度等，明确满足安全作业的水深、净高、净宽、转弯半径等条件需求，并附最近一次的水深测量图或者水深测量报告（必要时）。根据作业内容、施工船舶或者设施情况，明确允许作业的风、浪、流、能见度等水文气象的限制条件。

2.2.3安全作业区分析

海上作业，根据作业地理位置及水域特点、作业程序、施工工艺、安全作业需求及附近水域船舶交通流特征，按照“满足作业需求、降低对公共水上交通影响”的要求，分析安全作业区范围的大小及其合理性。

针对内河水域作业，确有划定安全作业区需要的，可参照海上作业进行合理性分析。

2.3通航安全保障及防污染措施

2.3.1作业期通航秩序维护方案

制定作业期的交通组织模式与策略，包括不同作业阶段、不同环节的交通组织方案（含过往船舶协调与作业船舶调度管理）、航道航路调整方案（必要时）、通信联络方式等内容。

2.3.2安全警示设施设备

分析作业现场安全维护的需求，提出不同作业阶段应当配备的安全警示标志标牌、必要的警戒船舶以及相关安全设施设备。

2.3.3其他必要的通航安全保障措施

除上述2.3.1和2.3.2的通航安全保障措施外，其它必要的有效保障作业通航安全的措施。

2.3.4防污染措施

制定作业船舶、设施的生活垃圾、生活污水、油污水、残油等污染物处置方案；制定应对作业船舶、设施发生污染水域环境的处置措施。

2.4作业结束后的通航安全保障措施

作业结束后，及时清除作业水域遗留的碍航物，保证通航环境恢复至作业前的标准。

第三章　应急预案

针对作业期间可能发生的人员落水、伤亡，船舶碰撞、搁浅、失控、火灾，船舶污染水域，无关船舶闯入安全作业区等突发事件和防抗台风、大雾、寒潮大风等极端天气，制定具有针对性、可操作性的应急预案，包括应急组织机构、设备配备、应急处置措施等。

应急处置措施应分类分项制定，如人员落水、船舶碰撞、极端天气应对等。

第四章　责任制度文本

建设单位或者施工单位按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法律法规建立的符合水上交通安全和防治船舶污染海洋环境要求的责任制度，包括作业期现场安全管理和防止船舶污染水域组织架构、职责分工，施工船舶、设施和人员的水上交通安全管理制度，以及防治船舶污染水域的责任制度。

第五章　附录

5.1相关批复文件

与作业的相关批复文件或者替代性证明材料。

5.2附图

包括作业水域位置图、总平面布置图、航道航路图或者海图、占用水域范围示意图、安全作业区范围示意图、周边设施关系图、航道布置及航标配布图、最近一次的水深测量图（必要时）等。

5.3专家论证意见

有关专家对通航安全保障方案的论证意见。

为提高通航安全保障方案的编制质量，保障作业及其附近水域的水上交通安全，建设单位或者施工单位可自行或者委托技术支持单位组织专家开展通航安全保障方案咨询论证，并形成专家组意见。

# 水上水下活动通航安全保障方案的编制要求

适用于内河通航水域举行大型群众性活动、体育比赛的通航安全保障方案，应当包括以下内容：

封面：（活动名称）通航安全保障方案，标明主办单位名称与落款日期，加盖单位公章。

扉页：列明参与通航安全保障方案编制的人员及其工作单位、专业背景、工作年限等情况。

第一章　水上水下活动的基本内容

1.1活动基本情况

包括活动名称、活动来源概述，主办单位名称、办公地址、活动负责人及电话，参与活动人员的规模、地方人民政府或者公安、体育等相关部门出具的同意意见或者具有同等效力的文书等。

1.2活动时间与水域范围

活动计划开始时间、预计结束时间和活动水域范围及其位置图。

1.3活动方案

包括活动的主要内容、计划安排，参与活动的船舶或者设施（适用时）及其人员，活动组织环节流程等。

1.4法律法规和技术标准

与水上水下活动通航安全有关的国家和地方现行有效的法律、法规、规章、规范性文件，国家标准、行业标准等。

第二章　保障措施方案

2.1通航环境

2.1.1水域环境

包括自然水文气象、潮汐、航道、航路、锚地概况。

2.1.2活动水域有关安全管理要求

摘录活动水域相关有效的通航安全管理规定、地方有关安全管理要求等。

2.2通航安全影响分析

分析活动对通航安全的影响，如活动占用水域范围和活动时间段对航道、航路内船舶正常航行、停泊、作业的影响。

2.3安全作业区范围的需求与合理性分析

分析划定安全作业区的需求。如需划定，根据活动地理位置及水域特点、组织形式、安全需求及附近水域船舶交通流特征，按照“满足基本需求、降低对公共水上交通影响”的要求，分析安全作业区范围的大小及其合理性。

2.4通航安全保障及防污染措施

2.4.1活动开始前

包括船舶或者设施上人员的安全教育、熟悉活动水域通航环境等方面的措施。

2.4.2活动进行中

包括显示规定的号灯号型、设置必要的明显标志、保持AIS正常工作、值守VHF规定频道，配备必要的警戒船艇等。

遵守相关通航安全管理规定、各项操作规程，使船舶或设施处于良好状态，遵循航海习惯。

2.4.3活动结束后

及时清除活动遗留碍航物的措施，如及时清理临时警戒标志或者安全设施、及时恢复活动水域通航秩序。

2.4.4防污染措施

制定活动期间应对船舶发生污染水域的处置措施。

第三章　应急预案

针对活动期间可能发生的人员落水、伤亡，船舶碰撞、搁浅、失控、火灾，船舶污染水域，无关船舶闯入安全作业区等突发事件和强对流等突发极端天气，制定针对性且具有可操作性的应急预案，包括应急组织机构、设备配备、应急处置措施等。

应急处置措施应分类分项制定，如人员落水、船舶碰撞、极端天气应对等。

第四章　责任制度文本

主办单位按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法律法规建立的符合水上交通安全和防治船舶污染水域的责任制度，包括活动期间现场安全管理和防止船舶污染水域的组织架构、职责分工，船舶、设施和人员的水上交通安全管理制度，以及防治船舶污染水域的责任制度。

第五章　附录

5.1相关批复文件

地方人民政府或者公安、体育等相关部门出具的同意意见或者具有同等效力的文书。

5.2附图

活动水域范围及其位置图、周边涉水设施关系图。

5.3专家论证意见

有关专家对通航安全保障方案的论证意见。

为提高通航安全保障方案的编制质量，保障活动及其附近水域的水上交通安全，主办单位可自行或者委托技术支持单位组织专家开展通航安全保障方案咨询论证，并形成专家组意见。